SK: Používateľská príručka –  Multiprepínač OPTICUM OMS PRO série

Model: OMS PRO-TR/Q (všetky modely tejto rady) Výrobca: AX Technology Sp. z o.o. Sp.k., ul. Szczecińska 1W, 72-003 Dobra, Poľsko, Krajina pôvodu: Poľsko. Tento návod je používateľskou príručkou a musí sa používať v súlade s originálnym návodom od výrobcu, najmä čo sa týka schém zapojenia a rozloženia vstupov/výstupov.

Vyhlásenia a značky

Tento výrobok je v súlade s príslušnými európskymi smernicami a normami.
CE – Výrobok je označený značkou CE, ktorá potvrdzuje zhodu s požiadavkami EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia. ♻️ Preškrtnutý kôš (WEEE) – Po skončení životnosti výrobok nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na miesto určené na zber elektroodpadu. RoHS – Výrobok je v súlade so smernicou RoHS o obmedzení nebezpečných látok.

Účel a opis použitia

Multiprepínače série OMS PRO sú určené na rozšírenie domových alebo bytových rozvodov satelitného a terestriálneho televízneho signálu. Slúžia na príjem signálu z jedného alebo viacerých satelitov pomocou Quattro alebo Quad LNB a jeho rozdelenie pre viacero prijímačov (tunerov). Súčasne umožňujú pripojenie aj DVB-T/T2 antény. Sú vhodné pre použitie v domácnostiach, bytových domoch alebo malých komerčných inštaláciách. Inštaláciu zvládne skúsený spotrebiteľ, pri väčších systémoch sa odporúča odborná montáž.

Bezpečnostné upozornenia

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod. Výrobok používajte len na určený účel podľa návodu. Chráňte pred vlhkosťou, prachom a extrémnymi teplotami. Nezakrývajte vetracie otvory. Montáž a uvedenie do prevádzky smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Zariadenie nesmie byť vystavené dažďu ani kvapkajúcej vode. Napájací adaptér používajte výhradne ten, ktorý je súčasťou balenia.

Inštalácia a použitie

- Namontujte multiprepínač na vhodné miesto (napr. na stenu, do rozvádzača).

- Ku konektorom vstupov pripojte signály z Quattro/Quad LNB (označené H/L, H/H, V/L, V/H).

- K vstupu „TERR“ pripojte koaxiálny kábel z DVB-T antény.

- K výstupom označeným 1–6 (alebo viac podľa modelu) pripojte jednotlivé prijímače.

- Pripojte napájací adaptér do zásuvky 230 V AC a jeho výstup k multiprepínaču.

- Voliteľne nastavte útlm pozemného signálu prepínačom 0 dB / -15 dB podľa potreby.

- Po pripojení a napájaní je zariadenie automaticky pripravené na prácu.

Údržba a likvidácia

Čistite suchou mäkkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Po skončení životnosti výrobok odovzdajte na miesto určené na zber elektroodpadu alebo podľa miestnych predpisov. Batérie (ak sú súčasťou príslušenstva) likvidujte na zberných miestach.

Technické údaje (model OMS 5/6 PRO-TRQ)

- Sat. frekvencia: 950–2200 MHz, Ter. frekvencia: 47–862 MHz, Zisk SAT: 2 dB, Zisk TER: 4 dB, Oddelenie SAT/TER: 30 dB, Výstupná úroveň SAT: max. 95 dBµV, Výstupná úroveň TER: max. 85 dBµV, Impedancia: 75 Ohmov, Napájanie: externý adaptér 230V AC / 12V DC, Prevádzková teplota: 0…+55 °C, Rozmery: cca 175 × 133 × 54 mm, Možnosť prepínania útlmu pozemného signálu (0 dB / -15 dB),

Ak máte otázky alebo nejasnosti, kontaktujte predajcu (Ellano.sk) alebo výrobcu.

CZ: Uživatelská příručka – Multipřepínač OPTICUM OMS PRO série

Model: OMS PRO-TR/Q (všechny modely této řady) Výrobce: AX Technology Sp. z o.o. Sp.k., ul. Szczecińska 1W, 72-003 Dobra, Polsko, Země původu: Polsko. Tento návod je uživatelskou příručkou a musí se používat v souladu s originálním návodem od výrobce, zejména co se týče schémat zapojení a rozložení vstupů/výstupů.

Prohlášení a značky

Tento výrobek je v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami.

CE – Výrobek je označen značkou CE, která potvrzuje shodu s požadavky EU na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí. ♻️ Přeškrtnutý koš (WEEE) – Po skončení životnosti výrobek nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na místo určené pro sběr elektroodpadu. RoHS – Výrobek je v souladu se směrnicí RoHS o omezení nebezpečných látek.

Účel a popis použití

Multipřepínače série OMS PRO jsou určeny k rozšíření domovních nebo bytových rozvodů satelitního a pozemního televizního signálu. Slouží pro příjem signálu z jednoho nebo více satelitů pomocí Quattro nebo Quad LNB a jeho rozdělení pro více přijímačů (tunerů). Současně umožňují připojení i DVB-T/T2 antény. Jsou vhodné pro použití v domácnostech, bytových domech nebo malých komerčních instalacích. Instalaci zvládne zkušený spotřebitel, u větších systémů se doporučuje odborná montáž.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Výrobek používejte pouze k určenému účelu podle návodu. Chraňte před vlhkostí, prachem a extrémními teplotami. Nezakrývejte větrací otvory. Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Zařízení nesmí být vystaveno dešti ani kapající vodě. Napájecí adaptér používejte výhradně ten, který je součástí balení.

Instalace a použití

1. Namontujte multipřepínač na vhodné místo (např. na stěnu, do rozvaděče).

2. Ke konektorům vstupů připojte signály z Quattro/Quad LNB (označené H/L, H/H, V/L, V/H).

3. Ke vstupu „TERR“ připojte koaxiální kabel z DVB-T antény.

4. K výstupům označeným 1–6 (nebo více podle modelu) připojte jednotlivé přijímače.

5. Připojte napájecí adaptér do zásuvky 230 V AC a jeho výstup k multipřepínači.

6. Volitelně nastavte útlum pozemního signálu přepínačem 0 dB / -15 dB podle potřeby.

7. Po připojení a napájení je zařízení automaticky připraveno k práci.

Údržba a likvidace

Čistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky. Po skončení životnosti výrobek odevzdejte na místo určené pro sběr elektroodpadu nebo podle místních předpisů. Baterie (pokud jsou součástí příslušenství) likvidujte na sběrných místech.

Technické údaje (model OMS 5/6 PRO-TRQ)

• Sat. frekvence: 950–2200 MHz, Ter. frekvence: 47–862 MHz, Zisk SAT: 2 dB, Zisk TER: 4 dB, Oddělení SAT/TER: 30 dB, Výstupní úroveň SAT: Max. 95 dBµV, Výstupní úroveň TER: Max. 85 dBµV, Impedance: 75 Ohmů, Napájení: externí adaptér 230V AC / 12V DC, Provozní teplota: 0…+55 °C, Rozměry: cca 175 × 133 × 54 mm, Možnost přepínání útlumu pozemního signálu (0 dB / -1

Máte-li dotazy nebo nejasnosti, kontaktujte prodejce (Ellano.sk) nebo výrobce.